Безопасное обращение с газом

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ

- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

При неисправности газового оборудования, при внезапном прекращении подачи газа, при срабатывании системы контроля загазованности в помещении, при появлении запаха газа в жилом помещении, подвале, подъезде НЕОБХОДИМО:

- Немедленно прекратить использование газового оборудования, перекрыть краны к приборам и на приборах.

- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону  04;

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;

- примите меры к удалению людей из загазованной среды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Допускать к использованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста, а также лиц не контролирующих и не отдающих отчет своим действиям, не знающим правил пользования этими приборами

- Сушить белье над газовой плитой

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используются специальные приборы или мыльная эмульсия)

- Размещать и хранить в жилых домах, квартирах, а также подвалах и др.помещениях заполненные или порожние баллоны сжиженного газа объемом более 5 литров

- Самовольная установка, ремонт, замена и перестановка газового оборудования;

- Использовать включенные газовые плиты для обогрева помещений;

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- Пользоваться приборами с неисправной автоматикой безопасности;

Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону аварийно- диспетчерской службы  04.

ПОМНИТЕ: ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ СОСЕДЕЙ ЗАВИСИТ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРАМИ